別記第１号様式の２

賃貸住宅整備基準チェックリスト

| 基準項目 | 細目 | 基準内容 | 適合の有無 | 町確認欄 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 住戸の基準 | 住戸の規模 | 住戸の床面積（共同住宅における共用部分を除く。）が３５㎡以上である。 | □ | □ |
|  | 設備の基準 | 玄関、台所、水洗便所、収納設備、洗面設備、浴室が設けられている。 | □ | □ |
| 省エネルギー対策 | 評価基準 | 住宅の品質確保の促進等に関する法律（平成11年法律第81号）第３条の２第１項に基づく評価方法基準（平成13年国土交通省告示第1347号）第５の５の５－１（３）の等級４の基準に適合している。 | □ | □ |
| 高齢者等配慮対策 | 床の段差の基準 | 住戸内の床は、段差のない構造（５㎜以下の段差が生じるものを含む。）である。ただし、次に掲げるものを除く。 | □ | □ |
|  |  | (1) 玄関の出入口の段差で、くつずりと玄関外側の高低差が20㎜以下で、かつ、くつずりと玄関土間の高低差が５㎜以下である。 | □ | □ |
|  |  | (2) 玄関の上り框の段差 | □ | □ |
|  |  | (3) 浴室の出入口の段差で、20㎜以下の単 純段差又は浴室内外の高低差を120㎜以 下、またぎ高さを180㎜以下で、かつ、 手すりを設置している。 | □ | □ |
|  |  | (4) バルコニーの出入口の段差。ただし、 接地階を有しない住戸にあっては、次に 掲げるもの並びにバルコニーと踏み段 との段差及び踏み段とかまちとの段差 で180㎜以下の単純段差としたもの。 | □ | □ |
|  |  | ア180㎜（踏み段を設ける場合にあっては360㎜）以下の単純段差としたもの | □ | □ |
|  |  | イ250㎜以下の単純段差で、かつ、手すりを設置できるようにしたもの。 | □ | □ |
|  |  | ウ 屋内側及び屋外側の高さが180㎜以 下のまたぎ段差（踏み段を設ける場合 にあっては、屋内側の高さが180㎜以 下で屋外側の高さが360㎜以下のまた ぎ段差）とし、かつ、手すりを設置で きるようにしたもの。 | □ | □ |
|  | 手すりの設置基準 | (1) 便所 立ち座りのためのものが設けられている。または、設置できるようになっている。 | □ | □ |
|  |  | (2) 浴室 浴槽出入りのためのものが設けられている。 | □ | □ |
|  |  | (3) 玄関 上りかまち部の昇降や靴の着脱のためものが設置できるようになっている。 | □ | □ |
|  |  | (4) 脱衣室 衣服の着脱のためのものが設置できるようになっている。 | □ | □ |
|  | 転落防止用手すりの設置基準 | 次に掲げる基準に適合している。ただし、外部の地面、床等からの高さが１ｍ以下の範囲又は開閉できない窓その他転落のおそれがないものは除く。 | □ | □ |
|  |  | (1) バルコニー | □ | □ |
|  |  | イ 腰壁その他足がかりとなるおそれの ある部分（以下「腰壁」という。）の高 さが650㎜以上1,100㎜未満の場合に あっては、床面から1,100㎜以上の高 さに達するように設けられている。 | □ | □ |
|  |  | ロ 腰壁等の高さが300㎜以上650㎜未満の場合にあっては、腰壁から800㎜以上の高さに達するよう設けられている。 | □ | □ |
|  |  | ハ 腰壁等の高さが300㎜未満の場合にあっては、床面から1,100㎜以上の高さに達するように設けられている。 | □ | □ |
|  |  | (2) ２階以上の窓 | □ | □ |
|  |  | イ 窓台その他足がかりとなるおそれの ある部分（以下「窓台等」という。）の 高さが650㎜以上800㎜未満の場合に あっては、床面から800㎜（３階以上 の窓にあっては1,100㎜）以上の高さ に達するように設けられている。 | □ | □ |
|  |  | ロ 窓台等の高さが300㎜以上650㎜未満の場合にあっては、窓台等から800㎜以上の高さに達するように設けられている。 ハ 窓台等の高さが300㎜未満の場合にあっては、腰壁等から800㎜以上の高さに達するように設けられている。 | □ | □ |
|  | 転落防止のための手すりの手すり子の設置基準 | 転落防止のための手すりの手すり子で床面 （階段にあっては踏面の先端。）及び腰壁等 又は窓台等（腰壁等又は窓台等の高さが650 ㎜未満の場合に限る。）からの高さが800㎜ 以内の部分に存するものの相互の間隔が、 内法寸法で110㎜以下である。 | □ | □ |
|  | 共用階段の基準 | 屋内空間である。 | □ | □ |
|  |  | 各階を連絡する共用階段のうち少なくとも 一つが、次に掲げる基準に適合している。 | □ | □ |
|  |  | (1) 踏面が240㎜以上、かつ、けあげの寸法の２倍と踏面の寸法の和が550㎜以上650㎜以下である。 | □ | □ |
|  |  | (2) 蹴込みが30㎜以下である。 | □ | □ |
|  |  | (3) 最上階の通路等での食い込み部分及び最下階の通路等への突出部分が設けられていない。 | □ | □ |
|  |  | (4) 手すりが、少なくとも片側に、かつ、 踏面の先端からの高さが700㎜から900 ㎜の位置に設けられている。 | □ | □ |
|  |  | (5) 建築基準法施行令第23条から第27条まで及び第126条に適合している。 | □ | □ |
|  |  | 回り階段である場合は、回り階段の踏面の 狭い方の端から300㎜の位置において、踏 面が240㎜以上であり、かつ、けあげの寸 法の２倍と踏面の寸法の和が550㎜以上 650㎜以下である。 | □ | □ |
|  | 共用廊下の基準 | 屋内空間である。 | □ | □ |
|  |  | 共用廊下は、次に掲げる基準に適合してい る。 | □ | □ |
|  |  | (1) 供用廊下の床が、原則として段差のない構造（５㎜以下）である。 | □ | □ |
|  |  | (2) 供用廊下の床に高低差が生じる場合に あっては、次に掲げる基準に適合してい る。 | □ | □ |
|  |  | ア 勾配が１／12以下（高低差が80㎜ 以下の場合にあっては１／８以下）の 傾斜路が設けられているか、又は当該 傾斜路及び段が併設されている。 | □ | □ |
|  |  | イ 段が設けられている場合にあって は、当該段が共用階段の基準の各階を 連絡する共用階段の基準に適合してい る。 | □ | □ |
|  |  | (3) 手すりが、供用廊下（次のア及びイに 掲げる部分を除く。）の少なくとも片側 に、かつ、床面からの高さが700㎜から 900㎜の位置に設けられている。 | □ | □ |
|  |  | ア 住戸その他の室の出入口、交差する 動線がある部分その他のやむを得ず手 すりを設けることができない部分 | □ | □ |
|  |  | イ エントランスホールその他手すりに 沿って通行することが動線を著しく延 長させる部分 | □ | □ |
|  | アプローチ等の基準 | 建物出入口までの主要な敷地内通路に高低 差がある場合は、踏面が240㎜以上であり、 かつ、蹴上の寸法の２倍と踏面の寸法の和 が550㎜以上650㎜以下の階段が設けられ ている。 | □ | □ |
|  |  | 階段を設置した場合は、その昇降のための手すりが設けられている。 |  |  |
| 付帯施設の基準 | 駐車スペースの基準 | 敷地内に１戸当たり１台分以上の駐車スペースを設けられている。 | □ | □ |
| 適用の特例 |  | 第11条に該当する住宅である。 | □ | □ |

注１　認定申請時に熱損失係数計算書を添付書類として提出すること。

注２　当該賃貸住宅が長屋である場合は、共用廊下の基準及び共用階段の基準は適用しない。